Tunis, le 11/11/2021

COMMISSARIAT REGIONAL DE L’EDUCATION TUNIS 1

3, Rue Mohammed Salah Ben Mrad. 1073 Montplaisir

FAX : 71 841 919

Réf         : C21020/111121/ST-DAO

Affaire   : TRAVAUX D'ENTRETIEN BLOC TECHNIQUE DE

L'ECOLE PREPARATOIRE RUE DE LININE TUNIS.

(Programme 2020).

Lot         : STRUCTURE

Phase     : DAO

Objet     : AVIS AVEC RESERVES.

« AVIS AVEC RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « AVEC RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 11/2021 | Vue en plan détails de renforcement | 26/10/2021 |
| 02 | 11/2021 | Elévation détails de renforcement | 26/10/2021 |
| 03 | 11/2021 | Plan de démolition | 26/10/2021 |
| 04 | 11/2021 | Aménagement paillasses | 26/10/2021 |
| 05 | 11/2021 | Coupes | 26/10/2021 |

- AVIS « SIGMA » :

- Plan N°1 : Eviter le détail d’éclissage et prévoir une poutre UPN300 continue sur une longueur de 7.52 m.

- Plan N°2 : Les détails de coffrages reste l’entière responsabilité de l’entreprise et ne font pas partie de notre mission de contrôle, il suffit de mentionner l’obligation de l’étaiement sous plancher avant de procéder aux travaux de démolition.

- Plan N° 3 : Fournir les deux sondages sur plancher et noter sur plan que l’état de ce plancher est capable de supporter les efforts induites.

- Plan N°4 : L’ancrage des paillasses de 5 cm dans les murs existant en brique est insuffisant, prévoir un ancrage de 15 cm.

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

INGENIEUR CHARGE D’AFFAIRE                                       POUR LE BUREAU DE CONTROLE

Mr. TAREK SGHAIER                                                                              «  SIGMA »

Copie : Ingénieur Conseil Mr Mounir Boukadi   Fax : 71 948 196     -Email : mounirboukadi@gmail.com