Tunis, le 16/02/2021

GEN MED TOURS

HAMMAMET SUD

Réf         : 210129/160221/ST

Affaire   : GEN MED TOURS SHOPING CENTRE HAMMAMET SUD

Lot         : STRUCTURE

Objet     : AVIS AVEC RESERVES

« AVIS AVEC RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « AVEC RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

- DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| -- | 8/11/1995 | DOSSIER STRUCTURE | 21/01/2021 |

- AVIS « SIGMA »:

Après la vérification de la conformité de construction aux règlements techniques et aux normes en vigueur, il faut vérifier les éléments suivants :

- Au niveau du plancher haut sous sol : entre l’axe 17 et 19 deux dalles d’épaisseur 16cm avec une travée de largeur 4.6cm.

- Au niveau du plancher haut 1er étage :

- Dans le 1er joint axe n°01 : 3 poteaux implanté à l’extrémité d’une dalle pleine de 21cm.

- Dans le 6éme joint entre axe n°24 et axe n°25 : il y’a deux poteaux implanté à l’extrémité d’une dalle pleine d’épaisseur 21cm.

- Entre axe n°24 et axe n°25 : la poutre plate c165 (90X21) support un poteau implanté.

- Prévoir un enduit en plâtre sous plafond du plancher haut sous sol pour assurer la résistance aux feux (coupe feux 2 heur) pour satisfaire aux exigences de sécurité contre l’incendie, à nous fournir un engagement signé par le MDO dans le cas échéant.

Demeurant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

POUR LE BUREAU DE CONTROLE « SIGMA »