| Affaire : |  | Date : | Code : | Lot : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAISON D’HOTES SIDI THABET |  | 16/03/2021 | PP210225 | ST |
| Maitre d'ouvrage | Architecte | Bureau d'études | Entreprise |  |
| Mr. CHOKRI CHABCHOUB |  | Mr. MARWEN ARFAOUI | SERTRACO |  |
| Objet de la visite ou de la réunion : Examen de fond de fouille |  |  |  |  |
| - Les fondations sont ancrées à une profondeur de -1.7m/AN existant dans une couche d’argile tufeuse rougeâtre avec une profondeur d’ancrage de -1.7m. - La hauteur du gros béton est de 70cm. - Le niveau de la chape est arrêté environ à une coté de +30cm/TN existant. - Le ferraillage des semelles et des fûts réalisés est conforme aux plans fournit par l’ingénieur. - Compléter le coffrage et le ferraillage des semelles en assurant l’étanchéité par 02 couches croisés de flein de côte. - Fournir les résultats d’écrasement pour examen et avis. Inspecteur Sigma Contrôle Mr. Tarek SGAIER |  |  |  |  |